Załącznik do formularza ofertowego

Specyfikacja techniczna – zestawienie urządzeń

dla zadania pn.:

„Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin”

| Oferowany przez Wykonawcę nagłośnienie kinowe i ekran kinowy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element wraz z parametrami | OFEROWANY SPRZĘT – NAZWA PRODUCENTA, MODEL | CENA NETTO | Podatek VAT 23 % | CENA BRUTTO | ILOŚĆ SZTUK | WARTOŚĆ BRUTTO 5*6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zestaw głośnikowy zaekranowy: Zestaw głośnikowy szerokopasmowy zaekranowy, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 44 Hz do 18 kHz (-10 dB), Min. 1 przetwornik wysokotonowy tubowy, Min. 1 przetwornik niskotonowy o średnicy min. 12", Efektywność nie mniejsza niż 99 dB (1W/1m) Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niż 125 dB, maksymalna moc nie mniejsza niż 175 W, Szerokość obudowy nie większa niż 110 cm, |  |  |  |  | 3 |  |
| Stojak do zestawu głośnikowego zaekranowego: Stojak do zestawu głośnikowego zaekranowego umożliwiający postawienie go na środku wysokości ekranu |  |  |  |  | 1 |  |
| Zestaw głośnikowy efektowy: Zestaw głośnikowy szerokopasmowy efektowy, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 50 Hz do 20 kHz (-10 dB), Min. 1 przetwornik wysokotonowy kopułkowy o średnicy min. 1 cala, Min. 1 przetwornik niskotonowy o średnicy min. 8 cali Efektywność nie mniejsza niż 91 dB (1W/1m) Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niż 116 dB, maksymalna moc nie mniejsza niż 70 W, |  |  |  |  | 6 |  |
| Uchwyt do zestawu głośnikowego efektowego ścienny: Uchwyt do zestawu głośnikowego efektowego pozwalający na montaż na ścianie |  |  |  |  | 4 |  |
| Uchwyt do zestawu głośnikowego efektowego sufitowy: Uchwyt do zestawu głośnikowego efektowego pozwalający na montaż na suficie |  |  |  |  | 2 |  |
| Zestaw głośnikowy niskotonowy: Zestaw głośnikowy niskotonowy, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 35 Hz do 500 Hz (-10 dB), Min. 1 przetwornik niskotonowy o średnicy min. 18", Efektywność nie mniejsza niż 95 dB (1W/1m) Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niż 132 dB, maksymalna moc nie mniejsza niż 600 W, Szerokość obudowy nie większa niż 110 cm, dopasowana do obudowy zestawu głośnikowego szerokopasmowego zaekranowego |  |  |  |  | 2 |  |
| Dekoder dźwięku dookólnego: Cyfrowy procesor audio dla dźwięku kinowego, Możliwość dekodowania dźwięku w standardzie Dolby Digital oraz DTS, Min. 8 wejść cyfrowych AES/EBU, Min. 8 wyjść analogowych symetryczny, Możliwość synchronizacji dźwięku do wyświetlanego obrazu |  |  |  |  | 1 |  |
| Wzmacniacz mocy typ I : Wzmacniacz mocy 4 kanałowy, Moc min. 300 W na każdy kanał przy obciążeniu 4 i 8 ohm, Obudowa nie większa niż 2U w standardzie RACK19" |  |  |  |  | 2 |  |
| Wzmacniacz mocy typ I : Wzmacniacz mocy 2 kanałowy, Moc min. 700 W na każdy kanał przy obciążeniu 4 Obudowa nie większa niż 2U w standardzie RACK19" |  |  |  |  | 1 |  |
| Monitor kontrolny systemu nagłośnienia: Urządzenie kontrolne z wbudowanym modułem dsp do korekcji sygnałów doprowadzanych do wzmacniaczy zasilających urządzenia głośnikowe systemu kinowego |  |  |  |  | 1 |  |
| Zasilacz UPS do projektora: Zasilacz awaryjny UPS, Konstrukcja On-Line, bez opóźnienia podczas przełączenia na źródło bateryjne, Moc min. 2500 W |  |  |  |  | 1 |  |
| Ekran ramowy: Ramowy ekran projekcyjny, Powierzchnia srebrna przystosowana do projekcji trójwymiarowej, Szerokość min. 4 m, Format dostosowany do projektora |  |  |  |  | 1 |  |
| Kurtyna formatująca do ekranu: Kotara zaciemniająca zamontowana na około ekranu |  |  |  |  | 1 |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |